# Ver0.4, 2025/11/07, 10:11

# →Ver 1.0, 2025/11/10 14:34

構造体の中身をより詳細に考えた。

GNSSコンパスで読み取る情報も取得

課題　構造体の容量(Bytes数)が大きい気がする。

不要なメンバーの削除や、

ビットフィールドを使った容量最適化をしたい

粟木先生から１点質問と１点追加

質問：　MF: Motor Fault モータが無効化されたとき、その原因をreportする

とありますが、reportはどのように受け取りますか？

→MFには数値(モータ無効に関するエラーコード)が入るため、

受け取る必要はない。rsでess1構造体を読むことで、MFの数値がわかる

※MFエラーコード, ECエラーコードを高塚さんと共有しておく。

※エラーコードを読み取ったら、

※QLソフトでエラーコードとエラー内容を表示させるようにする

追加：　最後に受け取ったコマンドを返してください。

どれが実行されたのかがわからなくなる可能性があるので。

→サーバーが受け取ったコマンドを、クライアントに通知するようにする

## 1,モータの動作モードを選択するコマンド

[説明]

モータの動作モードを選択するためのコマンドは、以下の形式で呼び出される。

acX

ここで、Xは0~21の整数が入る。

（※0〜21という数値範囲は暫定である。上限は99くらい？）

（例）

ac0

ac1

・

・

・

ac21

※本コマンドはフラグを立てるだけで、選択したモードに実際に切り替得るコマンドは

「acex」コマンド

[使用例]

大阪大学側のRaspberry Piから「ac0」という文字列を送信すると、

愛媛大学側のRaspberry Piが「ac0」を実行し、ecc構造体の”ac”の数値を0に変更する

※本コマンドは送信専用であり、返り値は存在しない

## 2,設定したモードに切り替えるコマンド

[説明]

モータの動作モードを実際に切り替えるコマンドは以下の形式

acex

モードを切り替える動作は重大な結果を招きかねないため、ダブルコマンドとしている

[使用例]

大阪大学側のRaspberry Piから「acex」という文字列を送信すると、

愛媛大学側のRaspberry Piが「acex」を実行する。

ecc構造体の中身に変化はない

※本コマンドは送信専用であり、返り値は存在しない

2, Statusの読み取りのコマンド

[説明]

状態を読み取るコマンドは、以下の形式で呼び出される。

rs0 	GNSSコンパスとelmoドライバーの構造体を要求

rs1	 elmo driverの構造体のみを要求

rs2 	GNSSコンパスの構造体のみを要求

※コマンド名はread statusの略

愛媛大学のRas piは、モータやドライバの状態を読み取り、それらの情報をまとめた

以下の構造体を返す

ess1    elmo driverのstatus, elmoドライバーの構造体

ess2    GNSSコンパスのstatus  GNSSコンパスの構造体

※elmo status structure の略

構造体ess1に格納するデータNA個(暫定18個, 72Bytes)

| 読むステータス名 | 型 | データ量[Bytes] |
| --- | --- | --- |
| MO | int | 4 |
| UM | int | 4 |
| MF | float | 4 |
| EC | int | 4 |
| PX | int | 4 |
| VX | float | 4 |
| MC | float | 4 |
| IQ | float | 4 |
| ID | float | 4 |
| BV | int | 4 |
| TI | int | 4 |
| TC | float | 4 |
| JV | float | 4 |
| PA | int | 4 |
| PR | int | 4 |
| ac | int | 4 |
| ef | int | 4 |
| ps | int | 4 |

MO:Motor On/OFF モータがONのとき1, OFFで0

UM: Unit Mode モータの回転モードを格納

MF: Motor Fault モータが無効化されたとき、その原因をreportする

EC: Error Codeエラーコード

PX: Position  エンコーダの現在位置[cnt]

VX: Velocity エンコーダの回転速度[cnt/sec]

MC: Max Current ドライバに流すことのできる最大電流(電流はActive current→q軸電流)

IQ: ベクトル制御のq軸電流( Active current)

ID: ベクトル制御のd軸電流

BV: Bus Voltage読み取り

TI:Temperature Information ドライバの温度

TC: Torque Current 目標値(電流値)の設定

JV: Jog Velocity 目標値(速度)の設定

PA:Position Abusolute 目標値(絶対位置)の設定

PR:Position Relative 目標値(相対位置)の設定

ac: 運転モード情報を格納 0~21

ef: enable flag 回転可能かどうかのフラグが格納される (0回転不可能、1回転可能)

ps: parameter set どのパラメータで運用するかの情報を格納 0~21

構造体ess2に格納するデータNA個(暫定7個, 28Bytes)

| 読むステータス名 | 型 | データ量[Bytes] |
| --- | --- | --- |
| la | float | 4 |
| lo | float | 4 |
| he | float | 4 |
| ya | float | 4 |
| pi | float | 4 |
| ro | float | 4 |
| te | float | 4 |

la:  緯度[deg]

lo:  経度[deg]

he: 海抜[m]

ya: yaw[deg]

pi:  pitch[deg]

ro:  roll[deg]

te: temperature[度]

[使用例]

大阪大学側のRaspberry Piから「rs0」という文字列を送信すると、

愛媛大学側のRaspberry Piが「ess1とess2構造体」を大阪大学のRaspberry Piに返す

大阪大学側のRaspberry Piから「rs1」という文字列を送信すると、

愛媛大学側のRaspberry Piが「ess1」を大阪大学のRaspberry Piに返す

大阪大学側のRaspberry Piから「rs2」という文字列を送信すると、

愛媛大学側のRaspberry Piが「ess2」を大阪大学のRaspberry Piに返す

3,パラメータ設定コマンド

[説明]

各制御に置ける、パラメータ（PIDパラメータなど）を切り替えるコマンドは、

以下の形式で呼び出される。

psX

※parameter set

ここで、Xは0~21の整数が入る。

（※0〜21という数値範囲は暫定である。上限は99くらい？）

（例）

ps0()

ps1()

・

・

・

ps21()

[使用例]

大阪大学側のRaspberry Piから「ps0()」という文字列を送信すると、

愛媛大学側のRaspberry Piが「ps0()」に規定されたパラメータをモータに送信する。

※本コマンドは送信専用であり、返り値は存在しない

4,目標の設定

[説明]

各モードにおける目標の設定は以下の4つのコマンドの形式で行われる

TC=[4Bytes] float

JV=[4Bytes] float

PA=[4Bytes] int

PR=[4Bytes] int

コマンド中の[4Bytes]の部分には、float型またはint型の数字が格納される

[使用例]

大阪大学側のRaspberry Piから「TC=1.2」という文字列を送信すると、

愛媛大学側のRaspberry Piが、電流値1.2Aでモータを回転させる制御をする。

※本コマンドは送信専用であり、返り値は存在しない

5,elmo任意コマンド

[説明]

elmoに任意の文字列を送るためのコマンドは以下の形式で呼び出される

ec=[16Bytes]

※elmo commandの略

コマンド中の[16Bytes]の部分には、char型の文字列が最大16文字格納される

愛媛大学のRas piは、以下の文字列を返す

er

※elmo returnの略

※文字列の大きさは16Bytes

[使用例]

大阪大学のRaspberry Piから「ec=”PA=262144\r”」という文字列を送信すると

愛媛大学のRaspberry Piに”PA=262144\r”を実行せよと命令を与える。

※このコマンドは返り値を持ち、16バイトの文字列とする

※このコマンドは、新しい制御を試したい場合や、特定のステータスを直接読み取りたい場合など、想定外の操作を臨時に実行する目的で使用する。